TEORIA GENERALE

EQUIVALENTE THEVENIN DI SOTTORETE

Spesso, se non si possono semplificare le resistenze o se non si può usare alcun partitore, 
può convenire sostituire una sottorete collegata ad un terminale T con il suo equivalente Thevenin, 
così da avere un solo ramo collegato a T. Questa è una sottorete tra T e massa, 
per cui, per calcolare il suo equivalente Thevenin, si procede così:

- RTHEV è la resistenza vista da T, e cioè la resistenza vista tra T e massa: 
una volta disattivati i generatori indipendenti della sottorete, dunque, si semplificano 
le resistenze della sottorete fino a che non si ha un singolo ramo con una resistenza 
tra T e massa;

- VTHEV è la tensione a vuoto di T, e cioè la tensione a vuoto tra T e massa: graficamente, 
dunque, si stacca T dal resto del circuito e si calcola la tensione tra T e un terminale 
a massa della sottorete.

Il circuito equivalente sarà così un generatore di tensione VTHEV in serie ad una resistenza RTHEV 
che collegano T a massa, e avendo calcolato VTHEV come la tensione tra T e massa, 
il generatore di tensione si mette col + dalla parte di T e il – dalla parte della massa.

CONSIGLI SU RESISTENZE

Se puoi semplificare le resistenze, fallo (a meno che, nel farlo, ti perderesti una corrente in un parallelo 
o una tensione in una serie che ti servono).

Inoltre, quando devi applicare il partitore di corrente, cerca di ricondurti ad un parallelo 
di 2 sole resistenze, così da utilizzare la formula semplificata.

CONSIGLI SU CALCOLI

In ogni calcolo, usa sempre V, e poi, a seconda dei numeri in gioco, scegli una delle due opzioni:

- A e Ω;

- mA e kΩ.

TEORIA ESERCIZI A

RECAP BJT

Per quanto riguarda il verso delle correnti:

- Per i BJT npn considereremo IB, IC entranti nel BJT, e IE uscente dal BJT;

- Per i BJT pnp considereremo IB, IC uscenti dal BJT, e IE entrante nel BJT.

MODELLO DEL BJT PER GRANDI SEGNALI PER ESAME SCRITTO

Ipotizzeremo ciascun BJT in zona attiva diretta, assumendo:

- A seconda del tipo:

  - Se è un BJT npn, VBE=Vγ=0.7 V;

  - Se è un BJT pnp, VEB=Vγ=0.7 V.

- IB≪IC  ==>  IE=IC

A questo punto si risolve il circuito, ricordando che, nell’analisi in DC, vale la seguente relazione:

IC=hFEIB

Una volta risolto il circuito, si verifica per ogni BJT che siano soddisfatte le seguenti condizioni:

- A seconda del tipo:

  - Se è un BJT npn, VCE≥VCEsat=0.2 V;

  - Se è un BJT pnp, VEC≥VECsat=0.2 V.

- IB≪IC

MODELLO DEL BJT PER PICCOLI SEGNALI

Il modello del BJT per piccoli segnali consiste nel sostituire il BJT (npn o pnp) mettendo:

- Tra B ed E, una resistenza di valore hie;

- Tra C ed E, un generatore di corrente dipendente hfeib orientato verso E.

Dove hie e  hfe sono fornite dal costruttore, e variano al variare di Q.

Una volta fatta questa sostituzione:

- Tra B ed E c’è la tensione vbe e ci scorre la corrente ib, entrante in B;

- Tra C ed E c’è la tensione vce e ci scorre la corrente ic, entrante in C;

- Presso E scorre la corrente ie, uscente da E.

RECAP MOSFET

Considereremo sempre IG=0, e indicando con ID e IS rispettivamente la corrente attraverso 
il terminale di drain e la corrente attraverso il terminale di source:

- Per gli nMOS considereremo ID entrante nel MOSFET e IS uscente dal MOSFET;

- Per i pMOS considereremo ID uscente dal MOSFET e IS entrante nel MOSFET.

In questo modo, ID=IS.

MODELLO DEL MOSFET PER GRANDI SEGNALI PER ESAME SCRITTO

Ipotizzeremo ciascun MOSFET in saturazione, assumendo iD=kvGS-VT2

A questo punto si risolve il circuito, e si verifica infine per ogni MOSFET che siano soddisfatte 
le seguenti condizioni:

- Se è un nMOS:

  - vGS≥VT

  - vDS≥vGS-VT

- Se è un pMOS:

  - vGS≤VT

  - vDS≤vGS-VT

MODELLO DEL MOSFET IN SATURAZIONE PER PICCOLI SEGNALI

Il modello del MOSFET per piccoli segnali consiste nel sostituire il MOSFET (nMOS o pMOS) mettendo:

- Tra G e S, un circuito aperto;

- Tra D e S, un generatore di corrente dipendente gmvgs orientato verso S.

Dove gm=2kVGSQ-VT.

Una volta fatta questa sostituzione:

- Tra G e S c’è la tensione vgs e ci scorre la corrente ig=0;

- Tra D e S c’è la tensione vds e ci scorre la corrente id, entrante in D;

- Presso S scorre la corrente is=id, uscente da S.

RESISTENZA VISTA DAL TERMINALE DI UN TRANSISTOR NELL’ANALISI IN AC

Durante l’analisi in AC all’esame scritto, dato un transistor sostituito dal suo modello per piccoli segnali, partendo dal terminale che è collegato alla parte del circuito non ancora nota, 
si può sostituire tutta l’altra parte del circuito collegata a tale terminale
(modello del transistor incluso) con la resistenza vista da tale terminale collegata a massa:

- Resistenza vista da B:	RvB=hie+Resistenza tra E e massa⋅hfe+1;

- Resistenza vista da E:	RvE=hie + (Resistenza tra B e massa)hfe+1;

- Resistenza vista da S:	RvS=1gm.

ESERCIZI A

ESERCITAZIONE 07-04-22 E 12-05-22

ESAME 20-02-20

Prima di tutto, per comodità, conviene indicare esplicitamente i terminali di ogni transistor.

PUNTO 1

Dobbiamo fare un’analisi in DC, per cui:

- Disattiviamo i generatori indipendenti variabili;

- Sostituiamo ogni condensatore con un circuito aperto.

- Nel corso della risoluzione del circuito, considereremo per ogni transistor il suo modello 
per grandi segnali per esame scritto.

La strategia ora è quella di partire dalla zona del circuito di cui si conosce qualcosa e muoversi via via 
in direzione della resistenza da determinare, passando per Q1 e Q2, determinando tutte le correnti 
e le tensioni necessarie. Di ogni transistor calcoleremo la tensione e la corrente su ogni terminale, 
e con queste il suo punto di riposo, che ai fini dell’esercizio sarà costituito da:

- Se è un BJT:

  - IC;

  - VCE se è un BJT npn, VEC se è un BJT pnp;

  - IB.

- Se è un MOSFET:

  - ID;

  - VDS;

  - VGS.

Inoltre:

- Una volta calcolati VCE e IC di un BJT, bisogna andare nel manuale delle caratteristiche 
alla sezione relativa al proprio BJT e leggere, per i valori di VCE e IC ottenuti, 
il valore tipico (o massimo, se quello tipico non è presente) di tre parametri:

  - hFE, che servirà per il calcolo di IB;

  - hie e hfe, che servirà per il punto 2 dell’esercizio.

- Una volta calcolata VGS di un MOSFET, bisogna calcolare gm=2kVGS-VT

Sceglieremo via via il verso delle correnti sui rami quando ci servirà calcolarle, 
rispettando la convenzione sul verso delle correnti attraverso i terminali dei transistor.

Iniziamo a calcolare il punto di riposo di Q2.

Calcoliamo IC. Dall’equazione della resistenza R9:

VCC-VC=R9IC  ==>  IC=VCC-VC R9=2 mA

Per calcolare il resto delle correnti e delle tensioni di Q2 serve passare al suo modello per grandi segnali. Q2 è un BJT npn, per cui ipotizziamo che sia in zona attiva diretta, assumendo:

- VBE=Vγ=0.7 V;

- IB≪IC ==>  IE=IC

Poiché IE=IC, e IC=2 mA, allora IE=IC=2 mA.

Calcoliamo VE. R10 è in parallelo alla serie R11-R12, per cui, dall’equazione della resistenza R10||(R11+R12) equivalente:

VE=R10||(R11+R12)IE=7 V

Calcoliamo VCE. Per ipotesi, VC=12 V, per cui, dalla definizione di differenza di potenziale:

VCE=VC-VE=5 V

Ora che abbiamo calcolato VCE e IC del BJT Q2, andiamo nel manuale delle caratteristiche 
e leggiamo i valori dei parametri hFE, hie e hfe. Q2 è un BJT BC109B e per i valori di VCE e IC ottenuti, 
il costruttore fornisce:

- hFE=290;

- hfe=300;

- hie=4.8 kΩ

Calcoliamo IB. Dall’equazione del BJT:

IC= hFEIB ==>  IB=IChFE=6.8966 uA

Verifichiamo ora che l’ipotesi di zona attiva diretta su Q2 sia soddisfatta. Essendo Q2 un BJT npn, verifichiamo:

- VCE≥VCEsat=0.2 V:  5 V≥0.2 V;

- IB≪IC:  6.8966 uA≪2 mA

L’ipotesi è soddisfatta, dunque possiamo procedere.

Calcoliamo VB. Dalla definizione di differenza di potenziale VBE:

VBE=VB-VE ==> VB=VBE+VE=7.7 V

Calcoliamo I8, scegliendola nel verso indicato. Dall’equazione della resistenza R8:

VB=R8I8 ==>  I8=VBR8=0.5 mA

Calcoliamo I7, scegliendola nel verso indicato. Applicando il I° principio di Kirkhoff sul nodo in cui 
si incontrano I7, I8 e IB:

I7=I8+IB=506.8966 uA

Iniziamo a calcolare il punto di riposo di Q1.

Calcoliamo VD. Facendo un percorso da D a massa, passando per R7 e B:

VD=R7I7+VB=8.967 V

Calcoliamo I4, scegliendola nel verso indicato. Dall’equazione della resistenza R4:

VCC-VD=R4I4 ==>  I4=VCC-VDR4=1.5055 mA

Calcoliamo ID. Applicando il I° principio di Kirkhoff sul nodo in cui si incontrano I4, ID e I7:

I4=ID+ I7  ==>  ID=I4-I7=998.60 uA

Considerando IG=0, si ha IS=ID, e poiché ID=998.60 uA, allora IS=ID=998.60 uA.

Calcoliamo VG. Poiché IG=0, R2 e il parallelo R1-R3 sono percorsi dalla stessa corrente, 
e quindi sono in serie. Si ha quindi un partitore di tensione tra R1 e il parallelo R1-R3, 
con ai capi del partitore una tensione totale VCC. Guardando il circuito, VG è uguale alla partizione di VCC sul parallelo R1-R3, per cui, calcolando questa partizione:

VG=VCCR1||R3(R1|R3+R2=6 V

Per calcolare VS, poiché R6 è incognita, serve passare al modello per grandi segnali di Q1.
Q1 è un nMOS, per cui ipotizziamo che sia in saturazione, assumendo ID=kVGS-VT2.

Per calcolare VGS è possibile usare l’equazione del MOSFET:

ID=kVGS-VT2 ==>  VGS-VT=±IDk

Di queste due soluzioni, bisogna prendere:

- La soluzione positiva (e cioè, quella che verifica la condizione VGS-VT≥0==> VGS≥VT) 
se è un nMOS;

- La soluzione negativa (e cioè, quella che verifica la condizione VGS-VT≤0 ==> VGS≤VT) 
se è un pMOS.

Nel nostro caso, Q1 è un nMOS, per cui va presa la soluzione positiva:

VGS-VT=IDk ==>  VGS=VT+IDk=2.413 V

Calcoliamo VS. Dalla definizione di differenza di potenziale VGS:

VGS=VG-VS ==>  VS=VG-VGS=3.587 V

Ora che abbiamo calcolato VGS del MOSFET Q1, calcoliamo gm:

gm=2kVGS-VT=1.413 mA/V

Calcoliamo VDS. Dalla definizione di differenza di potenziale:

VDS=VD-VS=5.38 V

Verifichiamo ora che l’ipotesi di saturazione su Q1 sia soddisfatta. Essendo Q1 un nMOS, verifichiamo:

- VGS≥VT:  2.413 V ≥1 V

- VDS≥VGS-VT:  5.38 V≥1.413 V

L’ipotesi è soddisfatta, dunque possiamo procedere.

Calcoliamo R6. R5 e R6 sono in serie, per cui, dall’equazione della resistenza R5+R6 equivalente:

VS=(R5+R6)IS  ==>  R6=VSIS-R5=3492.03 Ω

A questo punto si riporta per ogni transistor il punto di riposo + i parametri che si sono letti 
dal manuale delle caratteristiche e quelli che si sono calcolati.

Nel nostro caso:

Q1: ID=998.60 uAVDS=5.38 VVGS=2.413 Vgm=1.413 mA/V

Q2: IC=2 mAVCE=5 VIB=6.8966 uAhFE=290hfe=300hie=4.8 kΩ

PUNTO 2

Dobbiamo fare un’analisi in AC, per cui:

- Disattiviamo i generatori indipendenti costanti;

- Sostituiamo ogni condensatore con un cortocircuito;

- Sostituiamo ogni transistor con il suo modello per piccoli segnali.

R6 è in parallelo ad un cortocircuito, per cui non ci scorre corrente. Possiamo allora rimuovere 
il ramo che la contiene:

La strategia ora è quella di esprimere Vu via via in funzione di grandezze del circuito di sinistra 
fino ad arrivare ad esprimerla in funzione di Vi, e così calcolare VuVi .

Anche in questo caso sceglieremo via via il verso delle correnti sui rami quando ci servirà calcolarle, 
rispettando la convenzione sul verso delle correnti in ciascun modello per piccoli segnali per transistor.

Esprimiamo Vu. Dall’equazione della resistenza R12, scegliendo i12 nel verso indicato:

Vu=R12i12

Esprimiamo i12. R10 è in parallelo alla serie R11-R12. Si ha quindi un partitore di corrente 
tra R10 e il parallelo R11-R12, con il partitore che è percorso da una corrente totale ie. 
Guardando il circuito, i12 è uguale alla partizione di ie sulla serie R11-R12, per cui, calcolando 
questa partizione:

i12=ie⋅R10R10+R11+R12

Metto in evidenza ib

Esprimiamo ie. Applicando il I° principio di Kirkhoff sul terminale di emettitore:

ib+hfeib=ie ==>  ie=ib+hfeib=hfe+1ib

R10 è in parallelo alla serie R11-R12, per cui, sostituendo il parallelo con la resistenza equivalente R10||(R11+R12), si ha RE-MASSA=R10||(R11+R12),

Esprimiamo ib. Sostituendo tutto il circuito di destra collegato a B con la resistenza RvB vista da B, 
R8 è in parallelo a RvB. Calcoliamo RvB:

RvB=hie+Resistenza tra E e massa⋅hfe+1=hie+R10||(R11+R12)⋅hfe+1

Scegliendo i7 nel verso indicato, si ha quindi un partitore di corrente tra R8 e RvB, 
con il partitore che è percorso da una corrente totale i7. Guardando il circuito, ib è uguale 
alla partizione di i7 su RvB, per cui:

ib=i7⋅R8R8+RvB

Esprimiamo i7. R4 è in parallelo alla serie R7-(parallelo R8-RvB). Si ha quindi un partitore di corrente 
tra R4 e la serie R7-(parallelo R8-RvB), con il partitore che è percorso da una corrente totale gmvgs. Guardando il circuito, -i7 è uguale alla partizione di gmvgs sulla serie R7-(parallelo R8-RvB), 
per cui, calcolando questa partizione:

-i7=gmvgs⋅R4R4+R7+R8||RvB ==>  i7=-gmvgs⋅R4R4+R7+R8||RvB

Ora bisogna esprimere vgs. Per fare ciò, si procede in questo modo:

- Si sfrutta la definizione di differenza di potenziale, scrivendo vgs=vg-vs;

- Si esprime vs in funzione di vgs;

- Si sostituisce vs in vgs=vg-vs e si isola vgs, ottenendo così un’espressione che 
dipende solo da vg, che andremo successivamente ad esprimere.

Esprimiamo allora vgs. Dalla definizione di differenza di potenziale:

vgs=vg-vs

Esprimiamo vs in funzione di vgs. Dall’equazione della resistenza R5:

vs=R5gmvgs

Isolo vgs

Metto in evidenza vgs

Porto R5gmvgs a sinistra

Sostituendo allora vs nell’espressione di vgs:

vgs=vg-R5gmvgs;

vgs+R5gmvgs=vg;

vgs1+R5gm=vg;

vgs=vg1+R5gm

Esprimiamo vg. R1 è in serie al parallelo R2-R3. Si ha quindi un partitore di tensione tra R1 
e il parallelo R2-R3, con ai capi del partitore una tensione totale Vi. Guardando il circuito, 
vg è uguale alla partizione di Vi sul parallelo R2-R3, per cui, calcolando questa partizione:

vg=Vi⋅R2||R3R1+R2||R3

Abbiamo ottenuto un’espressione in funzione di Vi. Sostituendo allora in Vu l’espressione trovata:

Vu=R12⋅R10R10+R11+R12⋅hfe+1⋅R8R8+RvB⋅-gm⋅R4R4+R7+R8||RvB⋅11+R5gm⋅Vi⋅R2||R3R1+R2||R3

Calcoliamo a questo punto VuVi:

VuVi=R12⋅R10R10+R11+R12⋅hfe+1⋅R8R8+RvB⋅-gm⋅R4R4+R7+R8||RvB⋅11+R5gm⋅Vi⋅R2||R3R1+R2||R3⋅1Vi

VuVi=R12⋅R10R10+R11+R12⋅hfe+1⋅R8R8+RvB⋅-gm⋅R4R4+R7+R8||RvB⋅11+R5gm⋅R2||R3R1+R2||R3

VuVi=-2.763

ESAME 27-06-19

PUNTO 1

Dobbiamo fare un’analisi in DC, per cui:

- Disattiviamo i generatori indipendenti variabili;

- Sostituiamo ogni condensatore con un circuito aperto.

- Nel corso della risoluzione del circuito, considereremo per ogni transistor il suo modello 
per grandi segnali per esame scritto.

Iniziamo a calcolare il punto di riposo di Q2.

Considerando IG=0, si ha IS=ID.

Per calcolare le correnti e le tensioni di Q2 serve passare al suo modello per grandi segnali.
Q2 è un nMOS, per cui ipotizziamo che sia in saturazione, assumendo ID=kVGS-VT2.

Per calcolare ID è possibile usare l’equazione del MOSFET:

ID=kVGS-VT2

Quando anche VGS è incognita, ma una tra  VG e VS è nota, si procede in questo modo:

- Si sfrutta la definizione di differenza di potenziale di VGS, scrivendo ID=kVG-VS-VT2;

- Si esprime la tensione non nota tra VG e VS in funzione di ID;

- Si sostituisce questa tensione nell’espressione di ID, ottenendo così un’espressione 
dove l’unica incognita è ID, che possiamo così calcolare.

Nel nostro caso, dunque, dalla definizione di differenza di potenziale VGS:

ID=kVGS-VT2=kVG-VS-VT2

IS=ID

Esprimiamo VS in funzione di ID. R11 e R12 sono in serie, per cui, dall’equazione della resistenza 
R11+R12 equivalente:

VS=R11+R12IS=R11+R12ID

Porto ID a sinistra e inverto l’ordine dei membri

Sviluppo il quadrato di binomio

Sostituisco i valori numerici

Sostituendo allora VS nell’espressione di ID:

ID=kVG-R11+R12ID-VT2;

ID=0.513-2ID-12;

ID=0.512-2ID2;

ID=0.5144-48ID+4ID2;

ID=2ID2-24ID+72;

2ID2-25ID+72=0

Risolvendo l’equazione di secondo grado, si ottiene:

- ID1=8 mA;

- ID2=4.5 mA

Di queste due soluzioni, bisogna prendere:

- Quella che rispetta la condizione VGS≥VT se è un MOS;

- Quella che rispetta la condizione VGS≤VT se è un pMOS.

Nel nostro caso, Q2 è un nMOS, per cui va presa la soluzione che rispetta la condizione VGS≥VT.
Analizziamo dunque le due soluzioni:

- ID=8 mA

Calcoliamo VS. Sostituendo i valori numerici nell’espressione ricavata precedentemente:

VS=R11+R12ID=16 V

Calcoliamo VGS. Dalla definizione di differenza di potenziale:

VGS=VG-VS=-3 V

VGS<VT, per cui la soluzione non è accettabile.

- ID=4.5 mA

Calcoliamo VS. Sostituendo i valori numerici nell’espressione ricavata precedentemente:

VS=R11+R12ID=9 V

Calcoliamo VGS. Dalla definizione di differenza di potenziale:

VGS=VG-VS=4 V

VGS≥VT, per cui la soluzione è accettabile.

Si continua allora a risolvere il circuito considerando ID=4.5 mA.

ESERCIZI B

ESERCITAZIONE 09-05-22

Per prima cosa, bisogna determinare il numero totale di MOSFET. Assumendo che siano disponibili sono gli ingressi diretti, bisogna calcolare:

- Il numero T di variabili totali nell’espressione di Y;

- Il numero D di variabili dirette distinte nell’espressione di Y.

A questo punto:

numero totale di MOSFET=2⋅T+2⋅D

Nel nostro caso, T=8 e D=4, per cui:

numero totale di MOSFET=2⋅8+2⋅4=24

Ora possiamo iniziare a sintetizzare la porta logica. È conveniente numerare i MOSFET 
man mano che si aggiungono, per rendere più semplice il successivo dimensionamento.

Iniziamo con il sintetizzare gli inverter. Serve un inverter per ogni variabile diretta distinta nell’espressione di Y, ciascuno dei quali avrà in ingresso una diversa variabile diretta distinta.

Nel nostro caso, dunque:

A questo punto, possiamo iniziare a dimensionare alcuni MOSFET. Dato un MOSFET i, 
dimensionare i significa porre:

WLi=costante

Dimensioniamo gli inverter. Noi li dimensioneremo sempre in questo modo:

- WLpMOS negli inverter=p=5;

- WLnMOS negli inverter=n=2

Nel nostro caso, caso dunque:

- WL2,4,6,8=p=5;

- WL1,3,5,7=n=2

Adesso si sintetizza la PUN. Per farlo, partendo da Y:

- A un OR (+) tra variabili corrisponde un parallelo tra pMOS, ciascuno dei quali è pilotato 
da una diversa variabile coinvolta, ma invertita;

- A un’AND (⋅) tra variabili corrisponde una serie tra pMOS, ciascuno dei quali è pilotato 
da una diversa variabile coinvolta, ma invertita.

Si collega infine la PUN:

- In alto a VCC;

- In basso a Y.

Nel nostro caso, abbiamo un parallelo tra la rete corrispondente ad ABC, la rete corrispondente 
a DA+E e la rete corrispondente a CF:

- La rete corrispondente ad ABC è una serie tra 3 pMOS pilotati rispettivamente da A, B e C;

- La rete corrispondente a DA+E è una serie tra un pMOS pilotato da D 
e la rete corrispondente a A+E:

  - La rete corrispondente ad A+E è un parallelo tra 2 pMOS pilotati rispettivamente 
da A ed E

- La rete corrispondente a CF è una serie tra 2 pMOS pilotati rispettivamente da C ed F.

Abbiamo quindi:

Adesso si sintetizza la PDN. Per farlo, partendo dalla PUN:

- Si sostituisce ogni parallelo nella PUN con una serie tra nMOS, ciascuno dei quali è pilotato 
da una diversa variabile con cui sono pilotati i MOSFET del parallelo nella PUN;

- Si sostituisce ogni serie nella PUN con un parallelo tra nMOS, ciascuno dei quali è pilotato 
da una diversa variabile con cui sono pilotati i MOSFET della serie nella PUN.

Nel nostro caso, nella PUN abbiamo un parallelo tra tre reti R1, R2 e R3, per cui la rete corrispondente 
è una serie tra le reti corrispondenti a R1, R2 e R3:

- R1 è una serie tra 9, 10 e 11, per cui la rete corrispondente è un parallelo 
tra 3 nMOS pilotati rispettivamente dalla stessa variabile con cui è pilotato 9, 
dalla stessa variabile con cui è pilotato 10 e dalla stessa variabile con cui è pilotato 11;

- R2 è una serie tra 12 e una rete R21, per cui la rete corrispondente è un parallelo 
tra 1 nMOS pilotato dalla stessa variabile con cui è pilotato 12 e la rete corrispondente a R21:

  - R21 è un parallelo tra 13 e 14, per cui la rete corrispondente è una serie tra 2 nMOS 
pilotati rispettivamente dalla stessa variabile con cui è pilotato 13 
e dalla stessa variabile con cui è pilotato 14;

- R3 è una serie tra 15 e 16, per cui la rete corrispondente è un parallelo tra 2 nMOS 
pilotati rispettivamente dalla stessa variabile con cui è pilotato 15 e dalla stessa variabile 
con cui è pilotato 16.

Abbiamo quindi:

Iniziamo ora a dimensionare la PUN e la PDN. Sia N uguale inizialmente al maggior numero 
di MOSFET presenti in un percorso diretto tra:

- Vcc e Y per la PUN;

- Y e massa per la PDN.

L’algoritmo per dimensionare la PUN e la PDN è il seguente:

- Si individuano tutti i percorsi diretti con N MOSFET tra:

  - Vcc e Y per la PUN;

  - Y e massa per la PDN;

- Si scartano i percorsi impossibili, e cioè quelli che presentano due MOSFET pilotati rispettivamente da una variabile e dal suo negato;

- Si dimensionano i MOSFET sfruttando i percorsi possibili. Dato un MOSFET i, 
dimensionare i attraverso un certo percorso significa:

  - Per la PUN:

WLi=costante,  j ∈ {pMOS nel percorso}1WLj=1p

  - Per la PDN:

WLi=costante,  j ∈ {nMOS nel percorso}1WLj=1n

E così si ricava costante.

- Se c’è ancora qualche MOSFET non dimensionato, si considera come N il valore subito inferiore a quello attuale per cui esistono dei percorsi diretti (fatti in base a quale tra PUN e PDN 
si sta dimensionando), e si torna al punto 1;

Dimensioniamo la nostra PUN. Il maggior numero di MOSFET presenti in un percorso diretto 
tra Vcc e Y è 3, per cui si inizia con N=3.

Consideriamo allora tutti i percorsi diretti di N=3 MOSFET tra Vcc e Y:

- 9-10-11 possibile.

Se i percorsi possibili in cui ci sono MOSFET non dimensionati presentano esclusivamente 
MOSFET non dimensionati, allora si dimensionano i MOSFET presenti in questi percorsi in modo uguale attraverso uno qualsiasi di questi percorsi.

Nel nostro caso, dunque.

WL9,10,11 =x,  1x+1x+1x=1p  ==> WL9,10,11 =x=3p=15

Si hanno ancora dei MOSFET non dimensionati. Il valore di N subito inferiore a quello attuale 
per cui esistono dei percorsi diretti tra Vcc e Y è 2, per cui si passa a considerare N=2.

Consideriamo allora tutti i percorsi diretti di N=2 MOSFET tra Vcc e Y:

- 12-13 possibile

- 12-14 possibile

- 15-16 possibile

I percorsi possibili in cui ci sono MOSFET non dimensionati presentano esclusivamente MOSFET 
non dimensionati. Dimensioniamo allora i MOSFET presenti in questi percorsi in modo uguale 
attraverso uno qualsiasi di questi percorsi:

WL12, 13,14,15,16 =z,  1z+1z=1p  ==> WL12, 13,14,15,16 =z=2p=10

Tutti i MOSFET sono stati dimensionati, per cui la PUN è stata dimensionata.

Dimensioniamo ora la nostra la PDN. Il maggior numero di MOSFET presenti in un percorso diretto 
tra Y e massa è 4, per cui si inizia con N=4.

Consideriamo allora tutti i percorsi diretti di N=4 MOSFET tra Y e massa:

- 17-21-22-23 impossibile: A e A;

- 17-21-22-24 impossibile: A e A;

- 18-21-22-23 possibile;

- 18-21-22-24 possibile;

- 19-21-22-23 impossibile: C e C ;

- 19-21-22-24 possibile.

I percorsi possibili in cui ci sono MOSFET non dimensionati presentano esclusivamente MOSFET 
non dimensionati. Dimensioniamo allora i MOSFET presenti in questi percorsi in modo uguale 
attraverso uno qualsiasi di questi percorsi:

WL18, 19,21,22,23,24 =t,  1t+1t+1t+1t=1n  ==> WL18, 19,21,22,23,24 =t=4n=8

Si hanno ancora dei MOSFET non dimensionati. Il valore di N subito inferiore a quello attuale 
per cui esistono dei percorsi diretti tra Y e massa è 3, per cui si passa a considerare N=3.
Consideriamo allora tutti i percorsi diretti di N=3 MOSFET tra Y e massa:

- 17-20-23 possibile, con 23 già dimensionato

- 17-20-24 possibile, con 24 già dimensionato

- 18-20-23 possibile, con 18, 23 già dimensionati

- 18-20-24 possibile con 18, 24 già dimensionati

- 19-20-23 impossibile: C e C

- 19-20-24 possibile, con 19, 24 già dimensionati

Nel caso in cui si abbiano percorsi possibili in cui c’è un MOSFET non dimensionato q 
con tutti gli altri MOSFET già dimensionati:

- Se q non compare in percorsi possibili in cui ci sono MOSFET non dimensionati, 
allora si dimensiona q attraverso un percorso in cui c’è q 
con tutti gli altri MOSFET già dimensionati.

Es.

  - 13-16-19-20 possibile, con 19, 20 già dimensionati

  - 13-17-19-20 possibile, con 17, 19, 20 già dimensionati

  - 14-15-17-18 possibile, con 14, 15, 17 già dimensionati.

Si ha un percorso possibile in cui c’è un MOSFET non dimensionato 18 
con tutti gli altri MOSFET già dimensionati, e 18 non compare in percorsi possibili 
in cui ci sono MOSFET non dimensionati. Si dimensiona allora 18 sfruttando il percorso 
in cui c’è 18 con tutti gli altri MOSFET già dimensionati.

- Se q compare in percorsi possibili in cui c’è un MOSFET non dimensionato r, 
in altri percorsi possibili in cui c’è un MOSFET non dimensionato s… 
in altri ancora percorsi possibili in cui c’è un MOSFET non dimensionato z, si hanno due opzioni:

  - OPZIONE A: si dimensiona q attraverso un percorso in cui c’è q 
con tutti gli altri MOSFET già dimensionati, e poi si dimensionano r,s,… e z 
attraverso i rimanenti percorsi;

  - OPZIONE B: si dimensionano q,r,s,… e z attraverso un percorso in cui ci sono 
q e r, un percorso in cui ci sono q e s, … e un percorso in cui ci sono q e z, 
e poi si verifica il dimensionamento di q attraverso i percorsi in cui c’è q 
con tutti gli altri MOSFET già dimensionati. Verificare il dimensionamento di MOSFET attraverso un certo percorso significa verificare:

    - Per la PUN:

j ∈ {MOS nel percorso}1WLj≤1p

    - Per la PDN:

j ∈ {MOS nel percorso}1WLj≤1n

Es.

  - 7-10 possibile

  - 7-11 possibile, con 11 dimensionato

  - 7-12 possibile

Si ha un percorso possibile in cui c’è un MOSFET non dimensionato 7 
con tutti gli altri MOSFET già dimensionati, e 7 compare in un percorso possibile 
in cui c’è un MOSFET non dimensionato 10 e in un altro percorso possibile in cui c’è 
un MOSFET non dimensionato 12. Si hanno allora due opzioni:

  - OPZIONE A: si dimensiona 7 attraverso il percorso in cui c’è 7 
con tutti gli altri MOSFET già dimensionati, e poi si dimensionano 10 e 12 
attraverso i rimanenti percorsi. In particolare, una volta dimensionato 7, 
tra i percorsi rimanenti si ha un percorso possibile in cui c’è il MOSFET 
non dimensionato 10 con tutti gli altri MOSFET già dimensionati, e 10 non compare 
in percorsi possibili in cui ci sono MOSFET non dimensionati, per cui si dimensiona 10 sfruttando il percorso in cui c’è 10 con tutti gli altri MOSFET già dimensionati. 
Si procede similmente per dimensionare 12;

  - OPZIONE B: si dimensionano 7, 10 e 12 attraverso il percorso in cui ci sono 7 e 10 
e il percorso in cui ci sono 7 e 12, e poi si verifica il dimensionamento di 7 
attraverso il percorso in cui c’è 7 con tutti gli altri MOSFET già dimensionati.

Tutto questo vale anche nel caso in cui al posto di q, r,s… e/o z si avessero gruppi di MOSFET 
Gq, Gr, Gs, … e/o Gz. In questo caso, può succedere inoltre che solo una parte di Gq compare 
in dei percorsi possibili in cui c’è un gruppo di MOSFET Gr non dimensionato. 
Tipicamente, si ha una situazione del genere:

- 7-11-13 possibile, con 13 già dimensionato;

- 7-14-15 possibile.

Anche in questo caso si hanno due opzioni:

- OPZIONE A: si dimensionano 11, 13 attraverso il percorso 7, 11, 13, e poi si dimensionano 
14, 15 attraverso il percorso 7-14-15;

- OPZIONE B: si dimensionano 7, 14, 15 attraverso il percorso 7-14-15, e poi si dimensiona 11 attraverso il percorso 7-11-13.

Quando bisogna considerare delle opzioni, alla fine si sceglie quella ad area minima. 
Assumendo L uguale per tutti i transistor, si sommano per entrambe le opzioni i WL 
che variano tra un’opzione e l’altra, e si sceglie l’opzione che presenta la somma minima.

Nel nostro caso, abbiamo percorsi possibili in cui c’è un MOSFET non dimensionato 20 
con tutti gli altri MOSFET già dimensionati, e 20 compare in percorsi possibili in cui c’è 
un MOSFET non dimensionato 17. Abbiamo così due opzioni:

- OPZIONE A: dimensioniamo 20 attraverso un percorso in cui c’è 20 
con tutti gli altri MOSFET già dimensionati, e poi dimensioniamo 17 attraverso 
i percorsi rimanenti.

Dimensioniamo allora 20 attraverso il percorso 18-20-23:

WL20 =j,   1t+1j+1t=1n ==> 1j=12n ==>WL20 =j=2n=4

Dimensioniamo ora 17 attraverso i percorsi rimanenti. Ora che si è dimensionato 17, 
tra i percorsi rimanenti si hanno dei percorsi possibili in cui c’è il MOSFET non dimensionato 17 
con tutti gli altri MOSFET già dimensionati, e 17 non compare in percorsi possibili 
in cui ci sono MOSFET non dimensionati. Dimensioniamo allora 17 sfruttando 
un percorso possibile in cui c’è 17 con tutti gli altri MOSFET già dimensionati, 
ad esempio attraverso il percorso 17-20-23:

WL17 =k,    1k+1j+1j=1n ==> 1k=14n ==>  WL17 =k=4n=8

- OPZIONE B: dimensioniamo 17 e 20 attraverso un percorso in cui ci sono 17 e 20, 
e poi verifichiamo il dimensionamento di 20 attraverso i percorsi in cui c’è 20 
con tutti gli altri MOSFET già dimensionati.

Dimensioniamo allora 17 e 20 attraverso il percorso 17-20-23:

WL17,20 =f,   1f+1f+1t=1n ==> 2f=34n ==>WL17,20=f=83n=163

Verifichiamo ora il dimensionamento di 20 attraverso i percorsi 18-20-23, 18-20-24 e 19-20-24:

1t+1f+1t=14n+38n+14n=78n≤1n OK!

Di queste due opzioni, si sceglie quella ad area minima. Assumendo L uguale per tutti i transistor, sommiamo per entrambe le opzioni i WL che variano tra un’opzione e l’altra, e scegliamo l’opzione 
che presenta la somma minima:

|  | A | B |
| --- | --- | --- |
| WL17 | 4n=8 | 83n=163 |
| WL20 | 2n=4 | 83n=163 |
| Totale | 2n+4n=6n=12 | 83n+83n=163n=323 |

323<12, per cui si sceglie l’opzione B.

Tutti i MOSFET sono stati dimensionati, per cui la PDN è stata dimensionata.

ESERCIZI C

ESERCITAZIONE 24-05-22

In questi esercizi:

- I MOSFET possono essere ON o OFF:

  - Un nMOS è ON se vGS≥VTn, OFF altrimenti;

  - Un pMOS è ON se vGS≤VTp, OFF altrimenti.

I MOSFET hanno sempre RON=0, per cui:

  - Un MOSFET ON è equivalente ad un cortocircuito tra il terminale di drain 
e il terminale di source, con un circuito aperto tra il terminale di gate e gli altri terminali;

  - Un MOSFET OFF è equivalente ad un circuito aperto tra i tre terminali;

- Gli inverter sono ideali, e cioè non ci scorre corrente.

All’inizio si analizza il circuito nella fase di set. In questa fase:

- Q = 1

- D = Hi

Considerando il circuito iniziale, analizziamo lo stato di Q1 e Q2:

Partiamo dall’analizzare lo stato di Q1.

Calcoliamo vD. Facendo un percorso da D a massa, passando per R7 e Vcc:

vD=-R7i7+VCC

iD=iINV1=0

Calcoliamo i7. D = Hi, per cui iD=0. Inoltre, INV1 è un inverter ideale, per cui iINV1=0. 
Allora, applicando il I° principio di Kirkhoff sul nodo in cui si incontrano iD, iINV1 e i7:

i7=iD+iINV1=0

Sostituendo allora i7 nell’espressione di vD:

vD=VCC

INV1 è collegato in ingresso a D, per cui INV1 invertirà vD, dando così in uscita vOINV1=0 V.

L’uscita di INV1 è collegata al terminale di gate di Q1, per cui:

vG1=vOINV1=0 V

Il terminale di source di Q1 è invece collegato a massa, per cui:

vS1=0 V

Calcoliamo allora vGS1. Dalla definizione di differenza di potenziale:

vGS1=vG1-vS1=0 V-0 V=0 V

vGS1<VTn=1 V, per cui Q1 è OFF.

Analizziamo ora lo stato di Q2.

Q = 1, per cui vQ=VCC.

INV2 è collegato in ingresso a Q, per cui INV2 invertirà vQ, dando così in uscita vOINV2=0 V.

L’uscita di INV2 è collegata al terminale di gate di Q2, per cui:

vG2=vOINV2=0 V

Il terminale di source di Q2 è invece collegato a VCC, per cui:

vS2=VCC

Calcoliamo allora vGS2. Dalla definizione di differenza di potenziale:

vGS2=vG2-vS2=0 V-VCC=-VCC

vGS2≤VTp=-1 V, per cui Q2 è ON.

A questo punto, bisogna considerare il circuito equivalente in fase di set.

In generale, una volta analizzato lo stato dei MOSFET, il circuito equivalente in fase di set/reset si ottiene:

- Sostituendo gli inverter con dei circuiti aperti;

- Sostituendo i MOSFET ON e OFF con il loro circuito equivalente;

- Togliendo l’NE555 e:

  - Indicando nel circuito i punti che erano prima collegati a TR e TH;

  - Collegando il ramo che era collegato a Q:

    - A Vcc se Q = 1;

    - A massa se Q = 0.

  - Collegando il ramo che era collegato a D:

    - Ad un circuito aperto se D = Hi;

    - A massa se D = 0.

Nel nostro caso, dunque:

R6 è in parallelo ad un cortocircuito, per cui non ci scorre corrente. Possiamo allora rimuovere 
il ramo che la contiene.

Una volta rimossa R6, abbiamo che R3 è in parallelo alla serie R4-R5, 
per cui possiamo sostituire il parallelo con la resistenza equivalente Rp=R3||R4+R5.

Abbiamo quindi:

Ora bisogna calcolare tre tensioni relative a VTR:

- Vi1: è sempre uguale a 13VCC;

- VCOM1: è VTR quando VTH=23VCC;

- Vf1: è VTR quando nel condensatore non scorre più corrente.

Nel nostro caso:

- Calcoliamo Vi1:

Vi1=13VCC=2 V

- Calcoliamo VCOM1. Questa è VTR quando VTH=23VCC. Dall’equazione della resistenza R1, scegliendo I1 nel verso indicato:

VTH-VTR=R1I1 ==>  VTR=VTH-R1I1

Calcoliamo I1. Dall’equazione della resistenza Rp:

VCC-VTH=RpI1 ==>  I1=VCC-VTHRp=VCC-23VCCRp=5 mA

Sostituendo allora in VTR:

VTR=23VCC-0.1⋅5=3.5 V ==>  VCOM1=VTR=3.5 V

- Calcoliamo Vf1. Questa è VTR quando nel condensatore non scorre più corrente. 
In questo caso, dunque, Rp, R1 e R2 sono percorse dalla stessa corrente, e quindi sono in serie. Si ha quindi un partitore di tensione tra Rp, R1 e R2, con ai capi del partitore 
una tensione totale VCC. Guardando il circuito, VTR è uguale alla partizione di VCC su R2, 
per cui, calcolando questa partizione:

VTR=VCC⋅R2Rp+R1+R2=4.5 V  ==>  Vf1=VTR=4.5 V

Ora bisogna verificare che Vi1<VCOM1<Vf1.

Nel nostro caso:

2 V<3.5 V<4.5 V OK!

Adesso bisogna calcolare la resistenza vista Rv1 dal condensatore.

Nel nostro caso, disattiviamo i generatori indipendenti presenti nel resto della rete, 
per cui poniamo VCC=0:

R2 è in parallelo alla serie R1- Rp, per cui possiamo sostituire il parallelo con la resistenza 
equivalente R2||(R1+Rp):

Abbiamo quindi:

RAB=R2||R1+Rp=375 Ω  ==>  Rv1=RAB=375 Ω

A questo punto bisogna calcolare τ1=Rv1C.

Nel nostro caso:

τ1=375⋅150⋅10-6=56.25 ⋅10-6 s

Infine bisogna calcolare T1=τ1lnVi1-Vf1VCOM1-Vf1.

Nel nostro caso:

T1=56.25 ⋅10-6⋅ln2-4.53.5-4.5=51.541⋅10-6 s

Analizziamo ora il circuito nella fase di reset. In questa fase:

- Q = 0

- D = 0

Considerando il circuito iniziale, analizziamo lo stato di Q1 e Q2:

Partiamo dall’analizzare lo stato di Q1.

D=0, per cui vD=0 V.

INV1 è collegato in ingresso a D, per cui INV1 invertirà vD, dando così in uscita vOINV1=VCC.

L’uscita di INV1 è collegata al terminale di gate di Q1, per cui:

vG1=vOINV1=VCC

Il terminale di source di Q1 è invece collegato a massa, per cui:

vS1=0 V

Calcoliamo allora vGS1. Dalla definizione di differenza di potenziale:

vGS1=vG1-vS1=VCC-0 V=VCC

vGS1≥VTn=1 V, per cui Q1 è ON.

Analizziamo ora lo stato di Q2.

Q=0, per cui vQ=0 V.

INV2 è collegato in ingresso a Q, per cui INV2 invertirà vQ, dando così in uscita vOINV2=VCC.

L’uscita di INV2 è collegata al terminale di gate di Q2, per cui:

vG2=vOINV2=VCC

Il terminale di source di Q2 è invece collegato a VCC, per cui:

vS2=VCC

Calcoliamo allora vGS2. Dalla definizione di differenza di potenziale:

vGS2=vG2-vS2=VCC-VCC=0

vGS2>VTp=-1 V, per cui Q2 è OFF.

A questo punto bisogna considerare il circuito equivalente in fase di reset.

Nel nostro caso, dunque:

Se c’è un ramo isolato o che si può isolare dal circuito principale (e cioè, quello in cui c’è 
il condensatore), questo non influirà sul calcolo delle grandezze successive, 
per cui possiamo rimuoverlo.

Nel nostro caso, il ramo con R7 è isolato dal circuito principale, per cui possiamo rimuoverlo.
Inoltre, collegando separatamente a massa il ramo con R4 e il ramo con R5, 
il ramo con R5 risulta isolato dal circuito principale, per cui possiamo rimuoverlo.

Il circuito allora diventa:

R3 è in serie a R6, per cui possiamo sostituire la serie con la resistenza equivalente RS=R3+R6:

Ora bisogna calcolare tre tensioni relative a VTR:

- Vi2: è sempre uguale a VCOM1;

- VCOM2: è sempre uguale a Vi1;

- Vf2: è VTR quando nel condensatore non scorre più corrente.

Nel nostro caso:

- Calcoliamo Vi2. Questa è sempre uguale a Vf1, per cui:

Vi2=VCOM1=3.5 V

- Calcoliamo VCOM2. Questa è sempre uguale a Vi1, per cui:

VCOM2=Vi1=2 V

- Calcoliamo Vf2. Questa è VTR quando nel condensatore non scorre più corrente. 
Se non si possono semplificare le resistenze o se non si può usare alcun partitore, 
può essere utile sostituire la sottorete collegata a TH che non presenta il condensatore 
con il suo equivalente Thevenin, così da avere un solo ramo collegato a TH. Nel nostro caso, sostituiamo la seguente sottorete con il suo equivalente Thevenin:

  - Calcoliamo RTHEV. Questa è la resistenza vista da TH. 
Disattiviamo allora tutti i generatori indipendenti presenti nella sottorete di cui 
si vuole calcolare la resistenza vista, per cui poniamo VCC=0:

RS è parallelo a R4, per cui possiamo sostituire la serie con la resistenza equivalente RS||R4:

Abbiamo quindi:

RvistaTH=RS||R4=300 Ω ==>  RTHEV=RvistaTH=300 Ω

  - Calcoliamo VTHEV. Questa è la tensione a vuoto di TH. Stacchiamo allora 
TH dal resto del circuito:

RS è in serie a R4. Si ha quindi un partitore di tensione tra RS e R4, 
con ai capi del partitore una tensione totale VCC. Guardando il circuito, 
VTH è uguale alla partizione di VCC su R4, per cui, calcolando questa partizione:

VTH=VCC⋅R4RS+R4=1.5 V ==>  VTHEV=VTH=1.5 V

Consideriamo allora da adesso il seguente circuito equivalente:

Quando nel condensatore non scorre più corrente, RTHEV, R1 e R2 sono percorse 
dalla stessa corrente, e quindi sono in serie. Si ha quindi un partitore di tensione tra RTHEV,  R1 
e R2, con ai capi del partitore una tensione totale VTHEV. Guardando il circuito, 
VTR è uguale alla partizione di VTHEV su R2, per cui, calcolando questa partizione:

VTR=VTHEV⋅R2RTHEV+R1+R2=1.184 V ==>  Vf2=VTR=1.184 V

Ora bisogna verificare che Vf2<VCOM2<Vi2.

Nel nostro caso:

1.184 V<2 V<3.5 V OK!

Adesso bisogna calcolare la resistenza vista Rv2 dal condensatore.

Nel nostro caso, disattiviamo i generatori indipendenti presenti nel resto della rete, 
per cui poniamo VTHEV=0:

R2 è in parallelo alla serie R1-RTHEV, per cui possiamo sostituire il parallelo con 
la resistenza R2||R1+RTHEV:

Abbiamo quindi:

RAB=R2||R1+RTHEV=315.789 Ω ==>  Rv2=RAB=315.789 Ω

A questo punto bisogna calcolare τ2=Rv2C.

Nel nostro caso:

τ2=315.789 ⋅150⋅10-6=47.368⋅10-6 s

Infine bisogna calcolare T2=τ2lnVi2-Vf2VCOM2-Vf2.

Nel nostro caso:

T2=47.368⋅10-6⋅ln3.5-1.1842-1.184=49.414⋅10-6 s

Calcoliamo ora il periodo di oscillazione T=T1+T2.

Nel nostro caso:

T=51.541⋅10-6+49.414⋅10-6=100.955⋅10-6 s

Calcoliamo infine la frequenza di oscillazione f=1T.

Nel nostro caso:

f=9905.38 Hz